ТЕХНИЧЕСКОЕ   ОПИСАНИЕ № 87475740

к ГОСТ 12.4.280-2014  «Одежда специальная для защиты от общих производственных  загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования.»

ТР ТС 019/2011

Костюм Стандарт СОП усиленный (тк.Смесовая,210) брюки, т.синий/васильковый

Согласовано:

Главный технолог: Ненадова И.А.

Исполнители:

Конструктор: Дунаева А.А.

Технолог: Богатырева Е.А.

Рис.1. Эскиз Костюм Стандарт СОП усиленный (тк.Смесовая,210) брюки, т.синий/васильковый, куртка вид спереди и сзади.

Рис. 2. Эскиз Костюм Стандарт СОП усиленный (тк.Смесовая,210) брюки, т.синий/васильковый, брюки вид спереди и сзади.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделия должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утвержденному в установленном порядке.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200, по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1

| Обхват груди типовой фигуры, см |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 | 136-140 |
| Рост типовой фигуры, см |  |  |  |  |  |  |  |
| 158-164 |  | 170-176 |  | 182-188 |  | 194-200 |  |

Описание внешнего вида модели

Костюм Стандарт СОП усиленный (тк.Смесовая,210) брюки, предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».

Костюм состоит из куртки и брюк.

Куртка прямого силуэта с центральной застёжкой на пять петель и пуговиц.

Полочки и спинка с отрезными кокетками, по нижнему краю которых настрочена светоотражающая полоса (далее СОП) шириной 50 мм. Кокетки из отделочной ткани. На полочках расположены нижние накладные карманы, одним срезом входящие в боковой шов. На левой полочке расположен нагрудный накладной карман. В подгибку верхнего среза левого нагрудного кармана вставлена петля из репсовой ленты для крепления бейджа. Тканевая этикетка «Факел» вставлена в нижний край нагрудного кармана в передний шов (со стороны застёжки). По краям входа в карманы расположены закрепки.

С изнаночной стороны левой полочки (на мешковине бокового кармана) настрочена этикетка ФИО.

Воротник втачной отложной. В горловину вшита вешалка из ткани верха и этикетка основная.

Рукава одношовные с налокотниками. Рукава заканчиваются горизонтальной шлицей и притачной манжетой, застёгивающейся на одну петлю и пуговицу. По шву притачивания манжеты к рукаву поставить закрепку, закладывая складку (см. рис. Обработка манжеты).

Брюки прямого силуэта с застёжкой гульфик на две петли и пуговицы. Пояс с пятью шлёвками под ремень. Пояс застёгивается на одну петлю и пуговицу.

Передние половинки брюк с наколенниками, нижний срез которых уходит под СОП.

На передних половинках брюк расположены накладные карманы с наклонным входом. По краям входа в карман расположены закрепки.

На задних половинках располагаются вытачки по линии талии.

По передним и задним половинкам брюк в области голени настрочена СОП шириной 50 мм.

С изнаночной стороны левой передней половинки под накладным карманом расположена этикетка ФИО.